Odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jesteśmy otwarci na różnorodne propozycje, stara nawierzchnia placu zabaw była wykonana z płyt EPDM, jeżeli Państwu nie robi różnicy chętnie przyjmiemy oferty w dwóch wersjach, tz.; ułożoną z płyt EPDM i nawierzchnię bezpieczną wylewaną SBR+EPDM.

2. Nawierzchnia o powierzchni 266m2, grubość płyt EPDM w zależności od umiejscowienia następujących urządzeń jordanowskich:

Piramida liniowa mini - strefa bezpieczeństwa 680cm x 680 cm, wysokość swobodnego upadku - 90cm; Mała wieża - strefa bezpieczeństwa - 7,64 m x 8,62 m, maksymalna wysokość swobodnego upadku 1,50m; Huśtawka z ptasim gniazdem - strefa bezpieczeństwa - 8,40 m x 4,75 m, maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1,45m. w strefach bezpieczeństwa przy urządzeniach płyty o grubości odpowiedniej do wymogów (HIC), a w strefie komunikacyjnej odpowiednio cieńsze. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 1177:2019 oraz PN-EN1176-1, atest Państwowego Zakładu Higieny PZH, posiadają odporność na promieniowanie UV, certyfikat trudnopalności Cf1-s1, klasa antypoślizgowości R11.

3. tak wyrażamy zgodę na nawierzchnię w kolorze czerwonym i zielonym.

4. Zdjęcia przesyłam w załączeniu.

5. Podbudowa z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie: warstwa piasku o frakcji 0- 2 mm - grubość 10cm, następnie warstwa nośna z kruszywa łamanego o frakcji 32-64 mm o grubości warstw 10cm, warstwa nośna wyrównawcza z suchej mieszanki betonowej B 7 o grubości 5 cm.

6. Dojazd do placu zabaw jest utrudniony, mieści się w patio, bezpośrednio do placu zabaw nie można dojechać, na załączonych zdjęciach będzie widać usytuowanie placu zabaw.

Pozdrawiam

Halina Kozłowska

kierownik gospodarczy